| 臺北醫學大學 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸氣洗淨機 |  |  |  |  | 安全作業標準 |  |  |  |
| 學院 系所 實驗室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作業種類區分： |  | 非經常性作業 |  |  |  |  |  |  |
| 單位作業名稱： |  | 洗淨 |  |  |  |  |  |  |
| 作 業 方 式 ： |  | 單人作業 |  |  |  |  |  |  |
| 使用處理材料： |  | 模型、器械 |  |  |  |  |  |  |
| 使用器具工具： |  | 無 |  |  |  |  |  |  |
| 防 護 器 具 ： |  | 護目鏡、防燙手套或夾具 |  |  |  |  |  |  |
| 資 格 限 制 ： |  | 需由授課老師或實驗室管理人員指導訓練後使用，未經同意不得擅自使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 工作步驟 | 工作方法 |  | 不安全因素 |  |  | 安全措施 |  | 事故處理 |
| 1.工作前 | 1-1準備欲清洗的模型或器械。 1-2配戴護目鏡。 1-3確認水桶內的水有八分滿，不可低於三分之一。 1-4當缺水指示燈Supplement亮起，嚴禁使用。 1-5確認儀器上方Ready燈號，才可使用。 |  | 1-1未配戴護目鏡。 1-2未確認儀器燈號。 1-3因潮溼而有感電風險。 |  |  | 1-1於操作前務必配戴護目鏡與確實經過訓練或指導後才可使用。 1-2於插座加裝防護蓋，未經同意不得擅自插拔電源線。 |  | 1-1故障或檢查異常時，應張貼上［停止使用］告示，並立即通知實驗室負責人或實驗室管理員，並通知廠商。 |
| 2.工作中 | 2-1拿起噴筆對準欲清洗的模型。 2-2踩下腳踏板，由上往下噴，並朝向塑膠桶內噴出污漬。 2-3使用時，需間斷踩踏板。 |  | 2-1因操作不慎導致燙傷。 2-1未間斷踩踏板，導致蒸氣壓力不足，儀器無法使用。 |  |  | 2-1於操作前務必配戴護具，並經過訓練或指導後才可獨立操作。 2-2於儀器壓力表上標示壓力正確範圍。 |  | 2-1發生燙傷時，先以大量流水沖洗15-30分鐘． 2-2如燙傷部位有衣物覆蓋，需在水中慢慢將衣物脫下。 2-3將傷部於就醫前，泡在冷水降低溫度。 2-4使用乾淨的毛巾覆蓋傷口後儘速就醫。 2-5當Heater燈號亮起，嚴禁繼續操作。 |
| 3.工作後 | 3-1使用完畢，鬆開踏板。 3-2掛回噴筆。 |  | 3-1噴筆前端尚有餘溫，不慎碰觸可能會燙傷。 |  |  | 3-1握住噴筆隔熱塑膠處，並放回掛架。 |  | 3-1發生燙傷時，先以大量流水沖洗15-30分鐘。 3-2如燙傷部位有衣物覆蓋，需在水中慢慢將衣物脫下。 3-3傷部於就醫前，泡在冷水降低溫度。 3-4使用乾淨的毛巾覆蓋傷口後儘速就醫。 |
| 實驗室負責人：000 |  |  |  | 製表人：000 |  |  | 發行日期：2024/00/00 |  |