| 臺北醫學大學 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灰化爐 |  |  |  |  | 安全作業標準 |  |  |  |
| 學院 系所 實驗室. |
| 作業種類區分： |  | 非經常性作業 |  |  |  |  |  |  |
| 單位作業名稱： |  | 鑄造 |  |  |  |  |  |  |
| 作 業 方 式 ： |  | 協同作業 |  |  |  |  |  |  |
| 使用處理材料： |  | 鑄模 |  |  |  |  |  |  |
| 使用器具工具： |  | 鑄環 |  |  |  |  |  |  |
| 防 護 器 具 ： |  | 防焰手套、坩堝夾 |  |  |  |  |  |  |
| 資 格 限 制 ： |  | 需有授課老師或實驗室管理人員協同作業，未經同意不得擅自使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 工作步驟 | 工作方法 |  | 不安全因素 |  |  | 安全措施 |  | 事故處理 |
| 1.工作前 | 1-1依照材料特性設定加溫程式。 |  | 1-1程式設定錯誤 |  |  | 1-1詳閱並依照材料特性設定加溫時間，並於開始加溫時，同步設定計時器。 |  | 1-1故障或檢查異常時，應張貼上［停止使用］告示，以免他人誤用。並通知廠商。 1-2如有異常立即關閉電源。 |
| 2.工作中 | 2-1確認鑄模已充足加熱。 2-2待金屬均勻受熱後，打開灰化爐並使用坩堝夾將鑄模取出。 |  | 2-1未配戴安全護具。 2-2鑄模脫落。 |  |  | 2.1授課教師或管理人員將於人員進入實驗室操作前，核實人員有無佩戴護具，未依規定配戴護具，嚴禁操作。 2-2於每次操作前，由授課老師或管理人員，確實執行教育訓練與協同操作，未經同意不得擅自使用。 |  | 2-1發生燙傷時，先以大量流水沖洗15-30分鐘． 2-2如燙傷部位有衣物覆蓋，需在水中慢慢將衣物脫下。 2-3將傷部於就醫前，泡在冷水降低溫度。 2-4使用乾淨的毛巾覆蓋傷口後儘速就醫。 |
| 3.工作後 | 3-1關閉灰化爐電源。 |  | 3-1未關閉電源 |  |  | 3-1於鑄造完成後，確實核對相關儀器設備皆關閉電源。 |  | 3-1發生燙傷時，先以大量流水沖洗15-30分鐘。 3-2如燙傷部位有衣物覆蓋，需在水中慢慢將衣物脫下。 3-3傷部於就醫前，泡在冷水降低溫度。 3-4使用乾淨的毛巾覆蓋傷口後儘速就醫。 |
| 實驗室負責人：0000 |  |  |  | 製表人：000 |  |  | 發行日期：2024/00/00 |  |