| 臺北醫學大學 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 離心鑄造機 |  |  |  |  | 安全作業標準 |  |  |  |
| 學院 系所 實驗室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作業種類區分： |  | 非經常性作業 |  |  |  |  |  |  |
| 單位作業名稱： |  | 鑄造 |  |  |  |  |  |  |
| 作 業 方 式 ： |  | 協同作業 |  |  |  |  |  |  |
| 使用處理材料： |  | 金屬合金、鑄模 |  |  |  |  |  |  |
| 使用器具工具： |  | 氧氣、瓦斯、噴槍、坩堝、打火機 |  |  |  |  |  |  |
| 防 護 器 具 ： |  | 防焰手套、護目鏡、坩堝夾 |  |  |  |  |  |  |
| 資 格 限 制 ： |  | 需有授課老師或實驗室管理人員協同作業，未經同意不得擅自使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 工作步驟 | 工作方法 |  | 不安全因素 |  |  | 安全措施 |  | 事故處理 |
| 1.工作前 | 1-1確認鑄模已充足加熱。 1-2確認所需之合金重量。 1-3將坩堝放上載台並確認法碼重量與鑄模等重。 1-4握住握柄順時針旋轉至所需離心圈數，並拉起插銷固定離心鑄造機。 1-5並於坩堝內放上適量合金。 |  | 1-1鑄模加熱未完全。 1-2合金數量過多或過少。 1-3離心鑄造機未達到荷重平衡。 1-4未完全拉起插銷固定離心鑄造機。 |  |  | 1-1詳閱並依照材料特性設定加溫時間，並於開始加溫時，同步設定計時器，確保鑄模已充足加熱。 1-2於製造鑄模前，於記錄本上記錄蠟型總重量，以利換算合金總量。 1-3於每次鑄造前，皆需確認荷重平衡。 1-4配戴手套，一隻手握住握柄固定離心機，一手拉起插銷，確認插銷到達定位，才可鬆開握柄。 |  | 1-1故障或檢查異常時，應張貼上［停止使用］告示，以免他人誤用。並通知廠商。 1-2因插銷鬆脫導致受傷時，應立即使用冰塊冰敷，防止腫脹，如仍有不適，請立即就醫。 |
| 2.工作中 | 2-1配戴防焰手套與護目鏡。 2-2使用右手拿起噴槍 2-3左手旋開1/10圈噴槍上的瓦斯鈕，並使用打火機點火。 2-4順時針旋開噴槍上1/10圈的氧氣鈕，再以每次增加1/10圈調整火焰型態至還原焰3-4公分。 2-5以還原焰尖端順時針圍繞並加熱合金，使合金均勻受熱通紅。 2-6以坩堝夾將鑄模置放在鑄模跨鐵上。 2-7繼續以還原焰尖端加熱合金至合金融熔至團狀，一手握住握柄並向後拉固定，待金屬氧化膜破裂，鬆開握柄時同步提起噴槍。 2-8先關氧氣旋鈕，再關瓦斯旋鈕，並把噴槍掛回原處。 |  | 2.1未配戴安全護具。 2.2未依照指示調整氧氣或瓦斯旋鈕。 2.3合金未充分加熱或過度加熱。 |  |  | 2.1授課教師或管理人員將於人員進入實驗室操作前，核實人員有無佩戴護具，未依規定配戴護具，嚴禁操作。 2-2於每次操作前，由授課老師或管理人員，確實執行教育訓練與協同操作，未經同意不得擅自使用。 |  | 2-1發生燙傷時，先以大量流水沖洗15-30分鐘． 2-2如燙傷部位有衣物覆蓋，需在水中慢慢將衣物脫下。 2-3將傷部於就醫前，泡在冷水降低溫度。 2-4使用乾淨的毛巾覆蓋傷口後儘速就醫。 |
| 3.工作後 | 3-1待離心機運轉停止後，使用坩堝夾將鑄模夾起放置在冷卻區自然冷卻。 |  | 3-1未確認鑄模已冷卻 |  |  | 3-1於鑄造完成後，紀錄完成時間，避免誤觸。 |  | 3-1發生燙傷時，先以大量流水沖洗15-30分鐘。 3-2如燙傷部位有衣物覆蓋，需在水中慢慢將衣物脫下。 3-3傷部於就醫前，泡在冷水降低溫度。 3-4使用乾淨的毛巾覆蓋傷口後儘速就醫。 |
| 實驗室負責人：000 |  |  |  | 製表人：000 |  |  | 發行日期：2024/00/00 |  |