臺北醫學大學

杯瓶試驗機  安全作業標準

學院            系所              實驗室

| 作業種類區分： |  |  | 常用儀器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位作業名稱： |  |  | 杯瓶試驗 |  |  |  |  |
| 作 業 方 式 ： |  |  | 單人作業 |  |  |  |  |
| 使用處理材料： |  |  | 欲混凝沉澱之物質 |  |  |  |  |
| 使用器具工具： |  |  | 攪拌裝置、攪拌架 |  |  |  |  |
| 防 護 器 具 ： |  |  | 實驗衣、護目鏡、實驗手套 |  |  |  |  |
| 資 格 限 制 ： |  |  | 經實驗室指導後，始可操作。(操作本儀器設備前，務必詳讀各廠設備儀器說明書及本安全作業標準，避免操作失誤造成損壞或人員受傷) |  |  |  |  |
| 工作步驟 |  | 工作方法 |  | 不安全因素 | 安全措施 | 事故處理 |
| 1.1開啟電源 1.2檢查 |  | 1.1開啟右側下方電源 1.2檢查攪拌架是否乾淨 |  | 1.1漏電 | 1.1作業前測試，定期檢查及保養 | 故障時貼上告示並通知廠商 |
| 2.1攪拌裝置穩定 2.2設定條件 2.3放置加了混凝劑的溶液 2.4開始運轉 |  | 2.1試運轉數秒，檢查攪拌裝置是否穩定 2.2設定轉速、時間、溫度 2.3放置加了混凝劑的溶液 2.4 順時針旋轉開關開始運轉 |  | 2.1攪拌裝置旋轉不穩定，撞破燒杯或飛出，混凝劑潑濺。 | 2.1確認攪拌裝置穩定，蓋緊。全程護目鏡。 |  |
| 3.1停止運轉 3.2檢查 3.3電源關閉 |  | 3.1逆時針旋轉開關停止運轉 3.2檢查攪拌架是否乾淨 3.3關閉電源 |  | 3.3未關閉電源，擦拭而感電 | 3.3確認關閉電源 |  |
| 圖 解 |  |  |  |  |  |  |  |

實驗室負責人：                 製表人：           發行日期:2020.01.01