| 臺北醫學大學 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 震盪機 |  |  |  |  | 安全作業標準 |  |  |  |
| 學院 系所 實驗室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作業種類區分： |  | 經常性作業 |  |  |  |  |  |  |
| 單位作業名稱： |  | 灌製模型 |  |  |  |  |  |  |
| 作 業 方 式 ： |  | 獨立作業 |  |  |  |  |  |  |
| 使用處理材料： |  | 石膏或包埋材料 |  |  |  |  |  |  |
| 使用器具工具： |  | 調刀、調碗、包埋碗 |  |  |  |  |  |  |
| 防 護 器 具 ： |  | 護目鏡、口罩 |  |  |  |  |  |  |
| 資 格 限 制 ： |  | 需由授課老師或實驗室管理人員指導訓練後使用，未經同意不得擅自使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 工作步驟 | 工作方法 |  | 不安全因素 |  |  | 安全措施 |  | 事故處理 |
| 1.工作前 | 1-1將欲調拌的材料，預先依照比例分別裝入量杯或調碗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.工作中 | 2-1先將水或專用液，倒入已裝入石膏粉（或包埋粉）的調碗（或包埋碗）內。 2-2使用調刀均勻攪拌。 2-3開啟震盪機電源。 2-4將調碗或包埋碗置放在震盪機平台上。 2-5依據需求調整震盪機震幅。 2-6調拌完畢後，依序倒入模型空腔。 |  | 2-1調拌材料時，造成材料噴濺。 2-2因潮溼而有感電風險。 |  |  | 2-1操作時因確實配戴護目鏡與口罩。 2-2遵循材料標準比例。 2-3於插座加裝防護蓋，未經同意不得擅自插拔電源線安裝安全防護蓋。 |  | 2-1故障或檢查異常時，應張貼上［停止使用］告示，以免他人誤用。並通知廠商。 2-2如因材料噴濺，請用流水大量沖洗，或使用緊急沖淋設備。 |
| 3.工作後 | 3-1關閉電源 3-2將剩餘的材料倒入垃圾桶。 3-3擦拭震盪機檯面。 |  | 3-1因擦拭誤觸而感電。 |  |  | 3-1於插座加裝防護蓋，未經同意不得擅自插拔電源線安裝安全防護蓋。 |  | 3-1通知場所負責人或實驗室管理員。 3-2傷員應立即送往衛生保健組或醫院治療。 |
| 實驗室負責人：000 |  |  |  | 製表人：000 |  |  | 發行日期：2024/00/00 |  |