臺北醫學大學

化學排氣櫃     安全作業標準

學院                     系所                 實驗室

| 作業種類區分： |  |  | 常用儀器 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位作業名稱： |  |  | 抽氣作業 |  |  |  |
| 作 業 方 式 ： |  |  | 個人作業或協力作業 |  |  |  |
| 使用處理材料： |  |  | 揮發性化學藥品及毒性化學藥品 |  |  |  |
| 使用器具工具： |  |  | 化學排氣櫃 |  |  |  |
| 防 護 器 具 ： |  |  | 實驗衣、護目鏡、實驗用手套、活性碳口罩 |  |  |  |
| 資 格 限 制 ： |  |  | 經實驗室指導後方可操作(操作本儀器設備前，務必詳讀各廠設備儀器說明書及本安全作業標準，避免操作失誤造成損壞或人員受傷) |  |  |  |
| 工作步驟 |  | 工作方法 |  | 不安全因素 | 安全措施 | 事故處理 |
| 1.作業前 |  | 1.1開啟電源 1.2確認氣流流向及風速 1.3拉下玻璃門 |  | 1.1漏電 1.2氣流流向及風速超出標準 | 1.1檢查電源和照明 1.2確認氣流流向及風速不可低於標準 1.3拉下玻璃門至安全操作高度 | 1.1機具設備報請營繕組或廠商維修。 1.2故障或檢查異常時，應張貼上(停止使用)告示，以免他人誤用。 |
| 2.作業中 |  | 2.1操作藥品 |  | 2.1操作藥品時，吸入藥品或被液體潑濺 | 2.1專心操作並配戴防護器具。 2.2操作人員不可將頭伸入排煙櫃中。 2.3櫃內勿堆置非必要物品，避免影響導流板排煙效率。 2.4操作時，應管制人員進出，並保持門為關閉狀態，以減少氣流擾動。 2.5操作實驗時應動作緩慢以減少氣流擾動。 2.6待機狀態時將拉門拉至最低高度。 | 2.1.通知場所負責人或管理人、系(所)辦公室、校安中心、警衛室、環安處。 2.1參酌SDS受傷人員先期除汙並送衛保組或醫院治療 。 2.1.機具設備報請營繕組或廠商維修。 |
| 3.作業後 |  | 3.1關閉電源 3.2清潔 3.3紀錄 |  | 3.1未關閉電源而感電 3.2櫃內台面未確實清理而受到汙染 | 3.1確實關閉電源 3.2櫃內器具及台面確實清理並歸位 3.3定期進行自我檢查，自動檢查表依法留存3年 | 3.1通知場所負責人或管理人、系(所)辦公室、校安中心、警衛室、環安處。 3.1.受傷人員送衛保組或醫院治療 。 3.1機具設備報請營繕組或廠商維修。 |
| 圖 解 |  |  |  |  |  |  |

實驗室負責人：                   製表人：              發行日期: