臺北醫學大學

培養箱    安全作業標準

學院             系所               實驗室

| 作業種類區分： |  |  | 常用儀器 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位作業名稱： |  |  | 培養作業 |  |  |  |
| 作 業 方 式 ： |  |  | 單人作業 |  |  |  |
| 使用處理材料： |  |  | 培養欲分析之物質 |  |  |  |
| 使用器具工具： |  |  | 培養皿 |  |  |  |
| 防 護 器 具 ： |  |  | 實驗衣、護目鏡、實驗用手套、防燙手套、N95口罩 |  |  |  |
| 資 格 限 制 ： |  |  | 經實驗室指導後，始可操作(操作本儀器設備前，務必詳讀各廠設備儀器說明書及本安全作業標準，避免操作失誤造成損壞或人員受傷) |  |  |  |
| 工作步驟 |  | 工作方法 |  | 不安全因素 | 安全措施 | 事故處理 |
| 作業前 1-1登記 1-2開機 1-3調校 |  | 1-1登記:於記錄本登記使用日期及啟始時間。 1-2開機: 將儀器的開關切至 ON 的位置，旁邊的儀表板上層顯示的是現在的溫度，下層顯示的是欲設定的溫度。 1-3調校: ，按下旁邊黑色的按鍵後，即可調整溫度的高低，確定之後按下水藍色的按鍵即可。 |  | 1-1:忘記登記。 1-2:漏電。 1-3:定溫功能失常。 | 1.作業前檢點與測試，定期檢查及保養儀器。 | 1.貼上『漏電－暫停使用』之醒目提示並通知廠商維修。 |
| 作業中 2-1放置 |  | 2-1放置: 放入烘箱的物品請在上面標示是哪一位老師實驗室所有。 |  | 2-1:需注意烘箱上面的氣孔不能被異物堵住。 | 2-1維持排氣孔周圍暢通。 | 2.通知場所負責人或系(所)辦公室。 |
| 作業後 3-1關機 3-2登記 |  | 3-1關機:將物品取出後，若烘箱裡已經沒有放置其他人的物品，請將儀器的開關切至OFF位置 3-1登記:在儀器使用登記錄本上，登記結束時間及狀況。 |  | 3-1:須確定烘箱內無他人的實驗物品。 3-2忘記登記。 | 3-1:確實關閉電源。 |  |
| 圖 解 |  |  |  |  |  |  |

實驗室負責人：                製表人：            發行日期: 2020 / 01/01