臺北醫學大學

盤式離心機  安全作業標準

學院                     系所             實驗室

| 作業種類區分： |  |  | 常用儀器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位作業名稱： |  |  | 離心作業 |  |  |  |  |
| 作 業 方 式 ： |  |  | 單人作業 |  |  |  |  |
| 使用處理材料： |  |  | 欲離心之物質 |  |  |  |  |
| 使用器具工具： |  |  | 離心機、試管架 |  |  |  |  |
| 防 護 器 具 ： |  |  | 實驗衣、護目鏡、實驗手套 |  |  |  |  |
| 資 格 限 制 ： |  |  | 經實驗室指導後，始可操作。(操作本儀器設備前，務必詳讀各廠設備儀器說明書及本安全作業標準，避免操作失誤造成損壞或人員受傷) |  |  |  |  |
| 工作步驟 |  | 工作方法 |  | 不安全因素 | 安全措施 | 事故處理 |
| 1.1填寫紀錄 1.2開啟電源 1.3檢查 |  | 1.1填寫離心機使用紀錄簿 1.2開啟右側下方電源 1.3檢查離心機內部和試管架是否乾淨 |  | 1.1漏電 | 1.1作業前測試，定期檢查及保養 | 1.1故障時貼上告示，以免他人誤用，並通知廠商 2.1、3.1招受潑濺應盡快沖洗後，送醫。並通知實驗室負責人及系所主管。 |
| 2.1檢體對稱平衡 2.2設定條件 2.3蓋上離心機 2.4開始運轉 |  | 2.1檢體對稱平衡 2.2設定轉速、時間 2.3蓋上離心機 2.4 start鍵開始運轉；stop鍵中途停止 |  | 2.1檢體不平衡導致離心時噴濺 2.2設定參數錯誤 2.3上蓋若無蓋上，可能會導致運轉時檢體飛濺。 | 2.1對稱擺放，確認檢體是否平衡 2.2確認最高轉速，不可以超過。 2.3勿用力蓋上，但需確認已蓋妥。 |  |
| 3.1取出檢體 3.2檢查 3.3電源關閉 3.4填寫紀錄 |  | 3.1按下open鍵取出檢體 3.2檢查離心機內部和試管架是否乾淨 3.3蓋上離心機上蓋，並關閉電源 3.4填寫使用完畢時間及使用狀況 |  | 3.1搶快掀蓋，離心物品飛出或潑灑出來 3.3未關閉電源，擦拭而感電 | 3.1必須完全停止，始可掀蓋。 3.3確認關閉電源 |  |
| 圖 解 |  |  |  |  |  |  |  |

實驗室負責人：            製表人：                    發行日期:2020/01/01