臺北醫學大學

Hermle Z300K 離心機  安全作業標準

學院         系所           實驗室

| 作業種類區分： |  |  | 常用儀器 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位作業名稱： |  |  | 離心作業 |  |  |  |
| 作 業 方 式 ： |  |  | 單人作業 |  |  |  |
| 使用處理材料： |  |  | 欲離心之物質 |  |  |  |
| 使用器具工具： |  |  | 離心機、試管架 |  |  |  |
| 防 護 器 具 ： |  |  | 護目鏡、實驗衣、實驗手套 |  |  |  |
| 資 格 限 制 ： |  |  | 經實驗室指導後，始可操作。(操作本儀器設備前，務必詳讀各廠設備儀器說明書及本安全作業標準，避免操作失誤造成損壞或人員受傷) |  |  |  |
| 工作步驟 |  | 工作方法 |  | 不安全因素 | 安全措施 | 事故處理 |
| 1.1填寫紀錄 1.2開啟電源 1.3檢查 |  | 1.1填寫離心機使用紀錄簿 1.2開啟右側下方電源 1.3檢查離心機內部和試管架是否乾淨 |  | 1.1絕緣頗損漏電 1.2潮濕狀態下使用 | 1.1作業前測試，目測檢查是否絕緣破損。 1.2定期檢查及保養 1.3作業前應先檢查測試，定期進行自我檢查，自動檢查表依法留存3年 | 1.1故障或檢查異常時，應張貼上(停止使用)告示，以免他人誤用。並通知廠商 |
| 2.1檢體對稱平衡 2.2設定條件 2.3蓋上離心機 2.4開始運轉 |  | 2.1檢體對稱平衡 2.2設定轉速、時間、溫度 2.3蓋上離心機 2.4 start鍵開始運轉；stop鍵中途停止 |  | 2.1上蓋未扣緊，離心時轉體或物品飛出。 2.2檢體不平衡導致離心時噴濺或出現轉動異常怪聲 | 2.1勿用力蓋上，確認上蓋緊閉。 2.2. 緊急暫停，重新確認檢體是否平衡 | 2.1若有人員受傷，應立即就醫。並通知實驗室負責人及系所主管等。 |
| 3.1取出檢體 3.2檢查 3.3電源關閉 3.4填寫紀錄 |  | 3.1按下open鍵取出檢體 3.2檢查離心機內部和試管架是否乾淨，若有洩漏應消毒清理乾淨。 3.3蓋上離心機上蓋，並關閉電源 3.4填寫使用完畢時間及使用狀況 |  | 3.1搶快掀蓋，離心物品飛出 3.2未關閉電源，擦拭而感電 | 3.1必須完全停止，始可掀蓋。 3.2確認關閉電源 | 3.1若有人員受傷，應立即就醫。並通知實驗室負責人及系所主管等。 |
| 圖 解 |  |  |  |  |  |  |

實驗室負責人：                製表人：            發行日期: 2020 / 01/01