臺北醫學大學

落地型高速離心機 安全作業標準 (範本)

學院                 系所                  實驗室

| 作業種類區分： | 常用設備 |
| --- | --- |
| 單位作業名稱： | 分離、離心作業 |
| 作業方式： | 個人作業或協力作業 |
| 使用處理材料： | 欲離心樣品 |
| 使用器具工具： | 離心管、離心機 |
| 防護器具： | 實驗衣、護目鏡及實驗手套 |
| 資格限制： | 需經訓練合格後，始可操作 |

| 工作步驟 |  | 工作方法 | 不安全因素 | 安全措施 | 事故處理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 作業前 |  | - 檢查電源。 - 將欲離心之樣品對角放入離心機(離心管對角重量勿差距太大)。 - 離心管壁如出現裂痕，請勿再使用。 - 離心之樣品請裝至八分滿。 - 設定溫度與轉速，如有管蓋與螺絲應鎖緊，再開始使用離心機。 | - 儀器漏電，導致人員發生感電情況 - 離心管破裂造成人員受傷 | - 注意儀器的接地線是否妥善安裝 - 安排廠商或營繕組定期對排煙櫃及管線進行保養與校正 - 離心管使用前檢查是否有破裂或斷裂，並定期更換離心管 | - 請廠商或營繕組依照正確步驟進行儀器的安裝 - 定期安排保養維修的行程 |
| - 作業中 |  | - 專心操作並配戴防護器具。 - 操作人員嚴禁嬉戲、嚴禁離開實驗區。 - 儀器作動旋轉中，嚴禁以手阻擋旋轉或抽取離心管。 | - 操作人員身上之衣物、頭髮、飾品捲入離心機當中，造成人員受傷 - 離心管為封閉不完全，造成離心管液體飛濺四散 | - 離心機啟動前務必檢查儀器周遭是否有異物以及安全設備是否正常運作 - 操作前人員穿著正確安全實驗室服裝，並將頭髮、飾品和衣物……等易飄動之物品固定或移除 - 離心管放入離心機前確認是否密封妥當 | - 通知場所負責人或管理人、系(所)辦公室等相關人員 - 受傷人員送衛保組或醫院治療 |
| - 作業後 |  | - 使用完畢後，先關閉電源。 - 待離心機停止運轉才可拿取離心管。 - 離心管確實清洗乾淨。 | 無 | 無 | 無 |
| 圖解 |  |  |  |  |  |

實驗室負責人：  000             製表人：000            發行日期:2020-01-20

備註：本安全作業標準僅供參考，各系(所)中心或實驗室請依實際需求修改。