臺北醫學大學

Kubota 離心機      安全作業標準

學院                     系所             實驗室

| 作業種類區分： |  |  | 常用儀器 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位作業名稱： |  |  | 離心作業 |  |  |  |
| 作 業 方 式 ： |  |  | 單人作業 |  |  |  |
| 使用處理材料： |  |  | 欲離心之物質(檢體) |  |  |  |
| 使用器具工具： |  |  | Kutoba離心機 |  |  |  |
| 防 護 器 具 ： |  |  | 護目鏡、實驗衣、實驗用手套 |  |  |  |
| 資 格 限 制 ： |  |  | 經實驗室指導後，始可操作(操作本儀器設備前，務必詳讀各廠設備儀器說明書及本安全作業標準，避免操作失誤造成損壞或人員受傷) |  |  |  |
| 工作步驟 |  | 工作方法 |  | 不安全因素 | 安全措施 | 事故處理 |
| 作業前 1-1記錄 1-2開機 1-3開啟 1-4檢查 |  | 1-1記錄：先填寫 Kubota 離心機記錄簿，紀錄開始使用時間 1-2開機：將機器右側下方電源開啟 1-3開啟：按下「OPEN」鍵，待機器上蓋打開 1-4檢查：檢體放入白色管架前，請先檢查是否乾淨，如有汙損請回報系上，並請上一位使用者清理。 |  | 1-2&1-31絕緣頗損漏電 | 1-2&1-3作業前檢點與測試、定期檢查及保養儀器 | 1-2&1-3貼上公告「漏電，請勿使用」 |
| 作業中 2-1放置 2-2蓋上 2-3選擇條件 2-4運轉 |  | 2-1放置：將檢體以對稱平衡的方式，放入白色管架中 2-2蓋上：放入後，蓋上上蓋，確認「OPEN」燈熄滅 (勿用力蓋上)。 2-3選擇離心條件：  轉速「SPEED」鍵，選擇 rpm 或 xg，再按▲▼鍵，設定轉速值。  時間「TIME」鍵，選擇 min 或 sec，再按▲▼鍵，設定運轉時間。 2-4運轉：按下「START」鍵 開始運轉，如中途欲停止運轉則按「STOP」鍵。運轉期間勿關閉電源，正常運轉時上蓋會發綠光，運轉結束後發藍光並唱歌。 2-5取出：結束後按下「OPEN」鍵，待機器上蓋打開，取出檢體，取出後蓋上蓋。 |  | 2-2上蓋若無蓋上，可能會導致運轉時檢體飛濺。 2-4若檢體無對稱平衡放置，可能會直接損害離心機，重則傷害操作人員。 2-4搶快掀蓋，離心物品飛出 | 2-2檢視「OPEN」燈是否熄滅。 2-4作業前確認檢體有以對稱平衡的方式擺放。 2-4必須完全停止，始可掀蓋。 | 2-2&2-4立即按STOP以停止運轉，並通知系上人員。 |
| 作業後 3-1填寫 |  | 3-1填寫：使用完畢後，請檢查白色管架是否乾淨，並填寫使用完畢時間及使用狀況。 |  |  |  |  |
| 圖 解 |  |  |  |  |  |  |

實驗室負責人：                製表人：            發行日期: 2020 / 01/01