臺北醫學大學

膠體電泳分析     安全作業標準

學院              系所               實驗室

| 作業種類區分： |  |  | 常規實驗 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位作業名稱： |  |  | 膠體電泳分析PCR產物片段長度。 |  |  |  |
| 作 業 方 式 ： |  |  | 單人作業 |  |  |  |
| 使用處理材料： |  |  | PCR產物、瓊脂膠體、0.5X TBE buffer、100bp marker |  |  |  |
| 使用器具工具： |  |  | 電泳槽、電泳槽蓋、電源供應器、電源線、模板、Pipette、Tips盒、振盪器、離心機、TBE buffer回收桶。 |  |  |  |
| 防 護 器 具 ： |  |  | 護目鏡、實驗衣、實驗用乳膠手套 |  |  |  |
| 資 格 限 制 ： |  |  | 經實驗室指導後，始可操作 |  |  |  |
| 工作步驟 |  | 工作方法 |  | 不安全因素 | 安全措施 | 事故處理 |
| - 作業前 1-1放置膠體 1-2混勻離心 1-3打開電源 |  | 1-1由膠盒將瓊脂膠體放入電泳槽中，並加入0.5X TBE buffer至高於膠體平面上之孔洞。 1-2以振盪器、離心機混勻離心PCR產物與100bp marker。 1-3打開電源供應器電源，調整伏特數與時間，插上電源線(孔洞朝黑線電極負極)。 |  | 1-2、1-3漏電。 | 1-2、1-3作業前檢點與測試，定期檢查及保養儀器。 | 1-2、1-3貼上故障告示，並通知廠商維修。 |
| - 作業中 2-1樣品置入孔洞 2-2開啟電源供應器按鈕 2-3關閉電源供應器按鈕 |  | 2-1以微量吸管混勻PCR產物(5μL)與100bp marker(3μL)，分別加入膠片上之各孔洞中。 2-2開啟電泳分析，注意泳動方向由負極往正極，蓋上電泳槽蓋。 2-3至色帶泳動至膠片底部，關閉按鈕。 |  | 2-2、2-3未關閉按鈕，誤觸電泳槽。 | 2-2、2-3戴手套隔絕，蓋上電泳槽蓋，確認按鈕燈滅再觸碰。 |  |
| - 作業後 3-1回收電泳TBE buffer 3-2清潔 |  | 3-1將電泳TBE buffer回收製桶中(約可重複使用5次)。 3-2將電泳槽、模板等以清水清洗並於水槽晾乾。 |  |  |  |  |
| 圖 解 |  |  |  |  |  |  |

實驗室負責人：                     製表人：              發行日期:2020.01.01