| 臺北醫學大學 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單碟/雙碟石膏研磨機 |  |  |  |  |  | 安全作業標準 |  |  |
| 學院 系所 實驗室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作業種類區分： |  | 經常性作業 |  |  |  |  |  |  |
| 單位作業名稱： |  | 研磨 |  |  |  |  |  |  |
| 作 業 方 式 ： |  | 單人作業 |  |  |  |  |  |  |
| 使用處理材料： |  | 石膏 |  |  |  |  |  |  |
| 使用器具工具： |  | 無 |  |  |  |  |  |  |
| 防 護 器 具 ： |  | 護目鏡 |  |  |  |  |  |  |
| 資 格 限 制 ： |  | 需由授課老師或實驗室管理人員指導訓練後使用，未經同意不得擅自使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 工作步驟 | 工作方法 |  | 不安全因素 |  | 安全措施 |  |  | 事故處理 |
| 1.工作前 | 1-1長髮應確實紮起。 1-2確認研磨盤面乾淨。 1-3確認研磨平台與研磨機呈垂直。 1-4開啟進水開關。 1-5開啟電源。 |  | 1-1因潮溼而有感電風險。 |  | 1-1於插座加裝防護蓋，未經同意不得擅自插拔電源線。 |  |  | 1-1故障或檢查異常時，應張貼上［停止使用］告示，以免他人誤用。並通知廠商。 |
| 2.工作中 | 2-1雙手確實握穩模型。 2-2將模型一側倚靠研磨平台 2-3模型輕輕推向研磨平面。 2-4略加施力於模型研磨面，並左右推動。 |  | 2-1配戴手套研磨。 2-2對研磨盤面施力過度，導致軸心損壞。 2-3雙手未確實握穩模型，導致模型脫離研磨盤面，易造成手部損傷，或模型碎屑噴濺。 |  | 2-1配戴護目鏡。 2-2於實驗操作前，宣導不可佩戴手套操作該儀器。 |  |  | 2-1立即關閉機器電源，並通知實驗室管理員。 2-2通知場所負責人或實驗室管理員。 2-3傷員應立即送往衛生保健組或醫院治療。 |
| 3.工作後 | 3-1將進水開關調至最大水量清洗研磨盤面。 3-2關閉電源。 3-3關閉進水開關。 |  | 3-1未確實關閉電源。 3-2未確實關閉進水開關。 |  | 3-1使用者離開前，須確實檢查儀器電源與進水開關皆已關閉，即可離開操作位置。 |  |  |  |
| 實驗室負責人：000 |  |  |  | 製表人：000 |  |  | 發行日期：2024/00/00 |  |